动力蓄电池拆卸信息表

| 汽车企业名称 | 四川新筑通工汽车有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 | 四川省雅安市名山区园区大道188号 |  |  |
| 车辆类型 | 客车 |  |  |
| 车辆型号 | TG6660GBEV1 |  |  |
| 联系人 | 戴恩政 | 职务 | 售后服务部副部长 |
| 联系电话 | 18030516598 | E-mail | 416716153@qq.com |
| 动力蓄电池拆卸信息 |  |  |  |
| 信息分类 | 信息要求 |  | 信息说明 |
| 动力蓄电池信息 | 动力蓄电池包规格/型号 |  | L173C01:ADM L173G01：ADK |
|  | 关键部件名词解释 |  | 维修开关：维修或装配时可以快速断开高压回路以保证电气安全的部件 高压线束：主要由一根或多根高压电缆组成，用于传导B级高压电的动力电缆组合 低压线束：主要由一根或多根低压电缆组成，用于传到A级电压的电缆组合 加热线束：属于高压线束的一种，用于传导电池自加热电流 水冷管：用于电池包冷却的水冷管路 电池包：可充电且可提供电能的单个储能箱体 |
|  | 专属制造信息 |  | 无 |
|  | 位置信息 |  | 车辆中、后部 |
|  | 主要材料 |  | 磷酸铁锂/石墨/电解液/隔离膜/复合材料/铝合金 |
|  | 紧固件及连接方式 |  | 螺栓连接/快插连接等 |
|  | 电池包位置示意图 |  |  |
| 安全性防护措施 | 安全防护工具 |  | 高压操作防护服、劳保鞋（高压绝缘鞋）、双层绝缘手套、安全帽等 |
|  | 作业场所安全警示说明 |  | 高压警示牌、易燃物标识、严禁烟火标识等 |
|  | 拆卸注意事项等要求 |  | 1.严禁操作人员未穿戴保护装备的徒手操作。 2.对系统线缆进行拆卸作业前，请确保断开了所有高压和低压开关。 3.高压线缆拆卸后，需用绝缘胶布对线鼻子部位包裹，避免与整车连接造成短路。 |
| 动力蓄电池拆卸 | 拆卸设备使用说明 |  | 按吊装设备或叉车使用说明书用于搬运操作 |
|  | 特殊拆卸方法注意事项 |  | 无 |
|  | 电池包拆卸前序步骤要求 |  | 1.检测系统绝缘是否良好（＞100Ω/V） 2.拆卸高压箱/电箱MSD (15分钟后操作) 3.断开箱体间线束 |
|  | 拆卸时间记录 |  | 0.5H-2H |
|  | 其他 |  | 无 |
| 动力蓄电池贮存 | 电池包存储场地要求 |  | 通风干燥、不受阳光直晒、不受雨淋、远离热源；配备消防排烟系统、消防水系统（消火栓、喷淋）、烟感等报警系统，应急处置用的灭火器材及人员PPE等 |
|  | 存储环境要求 |  | 温度：-20~35℃，湿度：≤85% |
|  | 存储时间要求 |  | ≤3个月（建议SOC维持在30~50%之间） |
|  | 存储场地警示要求 |  | 高压警示标识、远离火源、防撞击标识等 |
|  | 需特殊包装存储的电池包装要求 |  | 无 |